Identificazione

neonatale ed ospedaliera

SISTEMA D’IDENTIFICAZIONE Lěvis

Istruzioni d’uso ed applicazione del bracciale Lěvis

- Staccare dal kit di 3 etichette n. 1 etichetta grande compilandola in ogni sua parte con la apposita penna indelebile

- prendere un bracciale posizionandolo su un piano orizzontale dalla parte della clip di chiusura rivolta in alto, accertandosi che la superficie del riquadro destinato all’apposizione dell’etichetta sia perfettamente pulita

- prendere 1 etichetta grande adagiandola sul riquadro centrale del bracciale

- sul retro dell’etichetta staccare il lembo più piccolo predisposto da un tratteggio ed attaccare la parte adesiva dell’etichetta al bracciale, cercando di centrare il riquadro

- staccare la parte rimanente  dal retro dell’etichetta e farla aderire passando le dita sopra

- apporre il bracciale al polso della persona restringendo fino a farlo aderire (senza stringere)

- tagliare l’appendice in eccedenza che fuoriesce dalla clip

- per togliere il bracciale basta tagliarlo con una forbice

AVVERTENZE

- ogni bracciale Lěvis ha in dotazione 1 kit di 3 etichette adesive di cui 1 grande da far aderire al bracciale, n. 2 piccole per utilizzo facoltativo da parte delle struttura (cartella clinica, registro, ecc.)